Przedmiar robót – Wymiana nawierzchni jezdni – ul. 1-go Maja w Łaziskach Górnych					                   Załącznik nr 10

| L.p. | Podstawa opisu | Opis / Obmiar | Ilość | Jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wymiana nawierzchni - ul. 1 Maja |  |  |  |
| 1.1 | Analiza własna | Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu - zabezpieczenie prowadzonych robót | 1,00 | kpl |
|  |  | Obmiar: 1,00 |  |  |
| 1.2 | KNR(scalony) 0231 2006-0800 | Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem ścinki na plac składowania na odległość do 20 km - głębokość frezowania 12 cm /analogia, uwzględnić koszty utylizacji/ | 2 956,80 | m2 |
|  |  | Obmiar: 462*6,4 = 2 956,80 |  |  |
| 1.3 | KNR(scalony) 0231 2006-0500 | Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem ścinki na plac składowania na odległość do 20 km - głębokość frezowania 5 cm /uwzględnić koszt utylizacji/ | 308,90 | m2 |
|  |  | Obmiar: obręby skrzyżowań tarcza # z ul. Chopina 175 = 175,00 12,2 + 11,5 + 12,8 + 16,3 + 11,3 = 64,10 11,7 + 12 + 13,7 + 12,4 + 20 = 69,80 Razem = 308,90 |  |  |
| 1.4 | KNR(scalony) 0231 2001-0900 | Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, głębokość cięcia 5 cm | 55,50 | m |
|  |  | Obmiar: skrzyżowania 5,2 + 5,5 + 5,3 + 6,3 + 5 = 27,30 5,2 + 5 + 6,3 + 5,3 + 6,4 = 28,20 Razem = 55,50 |  |  |
| 1.5 | BCD 0218 04.01.01.32-01 | Profilowanie i zagęszczenie ręcznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-IV | 57,00 | m2 |
|  |  | Obmiar: 57,00 |  |  |
| 1.6 | BCD 0218 04.01.01.21-01 | Koryto wykonywane ręcznie na poszerzeniach jezdni lub chodników w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 10 cm | 57,00 | m2 |
|  |  | Poszerzenie pod miejsca postojowe |  |  |
|  |  | Obmiar: 38*1,5 = 57,00 |  |  |
| 1.7 | BCD 0218 04.04.02.22-01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | 57,00 | m2 |
|  |  | Obmiar: 38*1,5 = 57,00 |  |  |
| 1.8 | BCD 0218 04.03.01.12-02 | Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych bitumem | 3 265,70 | m2 |
|  |  | Obmiar: 2956,8 + 308,9 = 3 265,70 |  |  |
| 1.9 | BCD 0218 04.03.01.22-04 | Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową | 3 265,70 | m2 |
|  |  | Obmiar: 2956,8 + 308,9 = 3 265,70 |  |  |
| 1.10 | BCD 0218 04.08.01.11-01 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową AC 16 P dowożoną z odl. do 5-30 km | 221,76 | t |
|  |  | Warstwa profilująca |  |  |
|  |  | Obmiar: 2956,8 * 0,03 * 2,5 = 221,76 |  |  |
| 1.11 | BCD 0218 05.03.05.11-02 | Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W dowożonej z odl. do 5-30 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm | 2 956,80 | m2 |
|  |  | Obmiar: 2 956,80 |  |  |
| 1.12 | BCD 0218 05.03.05.21-05 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowożonej z odl. do 5-30 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm | 2 956,80 | m2 |
|  |  | Obmiar: 2 956,80 |  |  |
| 1.13 | BCD 0218 05.03.05.22-04 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm | 308,90 | m2 |
|  |  | Obmiar: 308,90 |  |  |
| 1.14 | BCD 0114 10.01.05-01 | Regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznych, nadbudowa wykonana betonem | 13,00 | szt. |
|  |  | Obmiar: 13,00 |  |  |
| 1.15 | BCD 0114 10.01.05-03 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych, nadbudowa wykonana betonem | 14,00 | szt. |
|  |  | Obmiar: 14,00 |  |  |
| 1.16 | BCD 0114 10.01.05-02 | Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem | 32,00 | szt. |
|  |  | Obmiar: 32,00 |  |  |
| 1.17 | Kalkulacja własna | Demontaż istniejącej studzienki deszczowej, montaż nowej studzienki deszczowej z osadnikiem bez syfonu z odcinkiem przykanalika PVC 160 (1m na studzienkę). Uwzględnić koszty odwiezienia gruzu oraz utylizacji. | 12,00 | szt. |
|  |  | Obmiar: 12,00 |  |  |
| 2 | Roboty brukarskie |  |  |  |
| 2.1 | BCD 0218 01.02.04.41-01 | Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej /uwzględnić koszty odwiezienia gruzu oraz utylizacji/ | 100,00 | m |
|  |  | Obmiar: obręb Chopina 38 + 12 = 50,00 korekta istniejącego chodnika 50 = 50,00 Razem = 100,00 |  |  |
| 2.2 | BCD 0218 01.02.04.29-01 | Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej | 50,00 | m2 |
|  |  | Korekta profilu istniejącego chodnika |  |  |
|  |  | Obmiar: 50*1 = 50,00 |  |  |
| 2.3 | BCD 0218 08.01.01.11-02 | Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy zwykłej z betonu C12/15 | 100,00 | m |
|  |  | Obmiar: 100,00 |  |  |
| 2.4 | BCD 0218 04.04.01.22-01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego frakcji 0-31,50 mm, warstwa górna, grubość warstwy 5 cm - warstwa wyrównawcza | 50,00 | m2 |
|  |  | Obmiar: 50*1 = 50,00 |  |  |
| 2.5 | BCD 0218 08.02.02.12-01 | Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem /analogia - kostka z rozbiórki/ | 50,00 | m2 |
|  |  | Obmiar: 50,00 |  |  |
| 3 | Odtworzenie oznakowania poziomego |  |  |  |
| 3.1 | Analiza własna | Wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej (r+m+s) | 50,00 | m2 |
|  |  | Obmiar: 50,00 |  |  |